全自动核酸提取仪设备技术参数需求响应表
	序号
	主要技术参数/要求
	技术参数
（填写投标货物的具体参数）
	是否响应
	偏离情况
（正/负/无）及偏离说明
	证明资料所在页码位置

	
	方法学：磁珠法
	
	
	
	

	
	最高通量：32个/次，分两组，一组16个/次
	
	
	
	

	
	样本类型：血清、血浆、全血、分泌物、鼻/咽拭子、脱落细胞、尿液、痰液、粪便、唾液等
	
	
	
	

	
	处理时间：≤15min/次
	
	
	
	

	
	程序储存：内建5组模式程序，可存储 >500组程序
	
	
	
	

	
	吸磁能力：磁棒磁通量≥5500高斯，最大程度降低磁珠掉磁风险
	
	
	
	

	
	磁珠回收率：≧98%
	
	
	
	

	
	防交叉污染：具备自动紫外消毒模块，自动外消毒关机功能 
	
	
	
	

	
	通风设施：气溶胶高效过滤器、负压排气功能
	
	
	
	

	
	断电保护：意外断电且恢复供电后，可选择继续运行实验
	
	
	
	

	
	故障处理：智能多维度故障提醒，实现一键故障自动清除
	
	
	
	

	
	开机自检：开机自动初始化并温控自检功能 
	
	
	
	

	
	舱门保护：舱门误开程序暂停，关闭舱门后继续运行
	
	
	
	


注：该表需打印盖章附在报名文件内，电子版需单独发邮箱


